P3 OXONIA ACTIVE 150

Средство для мытья и дезинфекции яиц. Обладает антимикробной активностью в отношении вирусов гепатита А и гриппа птиц, а также в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий включая микробактерии туберкулёза.

Общие сведения: 	прозрачная бесцветная жидкость cо слабым запахом перекиси водорода

Дозировка:                30 мл средства разбавляется  на 10 л  воды

Действующее вещество:    перекись водорода - более 30%

перуксусная кислоты - 15 - 30 %

Правила пользования:

Для совмещения мойки и дезинфекции яиц.

- Яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых  прокладках или другой таре на решетки в ванну.

- Средство P3 oxonia active 150 разбавляется в ванной в приведенной выше дозировки при температуре 25-30 градусов

- Замачивание происходит в течение 5 минут

- Затем тару с яйцами вынимают и ополаскивают водой в течение 10 сек.

- После тару с яйцами ставят на решетчатые стеллажи на 15-20 мин для стекания воды.

- Рабочий раствор используют однократно.

Меры предосторожности:

- При нормальном обращении с готовым раствором не причиняет вреда здоровью.

- При попадании вещества в глаза - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании вещества на кожу немедленно смыть большим

количеством чистой воды.

- При несчастном случае или плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу; если возможно, показать этикетку вещества.