P-3 ТОПАКС 36 / P-3 TOPAX 36

Сильно щелочное средство для нерж. стали, пластмассы, керамики. Предназначено для удаления трудноудаляемых жиров и нагаров в грилях, духовках, фритюрницах и другом сильно загрязненном оборудовании.

Внимание! НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА АЛЮМИНИИ.

Общие сведения:     коричневая жидкость.

Дозировка:	    автоматическая, система Ecotower.

Величина   рН:         раствор 5%-13.0

Действующее вещество:      гидроксид натрия 30%,гидроксид калия 15%, гликозид 5%, фосфонаты 5%, неионогенные ПАВ 5%.

Правила пользования:

Для получения готового рабочего раствора:

- Опустите шланг автоматического дозатора в ведро.

- Нажмите кнопку дозатора до наполнения ведра готовым раствором.

- Нанести  средство, на загрязненную поверхность, применяя губку или пульверизатор.

- Оставьте на 5-10 мин для воздействия.

- Для усиления воздействия используйте средство на теплой поверхности до +80°С.

- Обработайте поверхность щеткой.

- Удалите отработанный раствор.

- Тщательно промыть водой.

Меры предосторожности:

- Раздражение кожи, глаз и органов дыхания.

- При очистке разогретых поверхностей рекомендуется использовать  очки респиратор. Резиновые перчатки использовать всегда.

- При попадании средства на кожу или в глаза немедленно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.